# Guía del instalador eQSO ASORAPA para Windows

Relay Windows · Sound Blaster Play! 3 · PTT serie CH343

# 1. Antes de empezar

Conecta la Sound Blaster Play! 3 y los cables de audio de la radio.

Conecta el adaptador serie CH343 para el PTT.

Enciende la radio y comprueba que el ordenador tiene conexión a Internet.

Extrae completamente el archivo ZIP.

Haz doble clic en install-relay-windows.cmd.

Acepta el permiso de administrador solicitado por Windows.

# 2. Pasos automáticos del instalador

## 1/6 · Dependencias del sistema

Comprueba e instala Git, Node.js, FFmpeg/FFplay y Python 3.12.

## 2/6 · npm

Comprueba que npm está disponible.

## 3/6 · Código fuente

Descarga o actualiza el código en C:\Users\david\eqso-linux, instala dependencias y compila el relay.

## 4/6 · Detección de dispositivos

Enumera entradas DirectShow, salidas de audio de Windows y puertos COM.

## 5/6 · Configuración

Solicita los datos del relay y guarda C:\eqso-relay\CB.json.

## 6/6 · Servicio de Windows

Crea la tarea programada eQSO Relay CB, los scripts de arranque/parada y el archivo de log.

# 3. Preguntas que realiza el instalador

## 1. Tipo de instalación

Seleccionar 1 · PC físico. El modo físico prueba el audio y arranca el relay automáticamente.

## 2. Callsign del relay

Escribir 0R-WINPC (el primer carácter es el número cero).

## 3. Entrada de audio DirectShow

Elegir Micrófono (Sound Blaster Play! 3), usando el número mostrado en la lista.

## 4. Salida de audio Windows

Elegir Altavoces (Sound Blaster Play! 3), o el nombre equivalente mostrado por Windows.

## 5. Confirmación manual de audio

Si la prueba automática no es concluyente, responder s solo si se ha comprobado que el dispositivo es correcto.

## 6. Puerto COM para PTT

Escribir COM5. El instalador configura el método RTS sin inversión.

## 7. Token/contraseña del relay

Introducir la contraseña facilitada por el administrador. PowerShell no muestra los caracteres mientras se escribe.

## 8. Sala eQSO

Pulsar Enter para aceptar CB.

## 9. Servidor eQSO

Pulsar Enter para aceptar asorapa.sytes.net.

## 10. Puerto del servidor

Pulsar Enter para aceptar 2172.

# 4. Respuestas recomendadas para este relay

| Pregunta | Respuesta recomendada |
| --- | --- |
| Tipo | 1 · PC físico |
| Indicativo | 0R-WINPC |
| Entrada | Micrófono (Sound Blaster Play! 3) |
| Salida | Altavoces (Sound Blaster Play! 3) |
| PTT | COM5 |
| Contraseña | Contraseña privada del relay |
| Sala | CB |
| Servidor | asorapa.sytes.net |
| Puerto | 2172 |

# 5. Comprobación final

Al terminar debe aparecer “INSTALACIÓN COMPLETADA · Relay ACTIVO”. Para revisar el log en tiempo real, abre PowerShell como administrador y ejecuta:

Get-Content "C:\eqso-relay\relay-CB.log" -Wait -Tail 30

El log debe contener:

PTT serial listo (COM5, rts)
TCP conectado a asorapa.sytes.net:2172
JOIN enviado: callsign="0R-WINPC" sala="CB"

# 6. Diferencia entre instalador y actualizador v1.9

El instalador completo solicita indicativo, audio, puerto COM, contraseña, sala y servidor. El actualizador v1.9 no vuelve a hacer esas preguntas: conserva C:\eqso-relay\CB.json, crea una copia de seguridad del programa anterior, instala la versión nueva y reinicia la tarea eQSO Relay CB.