eQSO ASORAPA — Relay Daemon

Guía de Instalación, Configuración y Administración

Versión 1.4 — Agosto 2026

# Contenido

1.  ¿Qué es el Relay Daemon?

2.  Instalación en Linux / Raspberry Pi

3.  Instalación en Windows 10/11

4.  Archivo de configuración

5.  Calibración del VOX

6.  Diagnóstico y resolución de problemas

7.  Puertos y red

8.  Roles de usuario

9.  Panel de Administración

10.  Panel de Operador de Radioenlace

# 1. ¿Qué es el Relay Daemon?

El relay daemon conecta una radio CB física a una sala de voz eQSO a través de internet. Captura el audio de la radio, lo codifica en GSM 06.10 y lo envía al servidor eQSO. A la vez, recibe el audio de otros usuarios de la sala y lo reproduce por el altavoz de la radio.

El daemon opera de forma completamente automática mediante VOX:

Detecta cuando alguien habla por la radio (nivel RMS supera el umbral configurado).

Abre el canal eQSO automáticamente (PTT virtual).

Cierra el canal al detectar silencio prolongado.

Se reconecta al servidor automáticamente si pierde la conexión.

## Requisitos de hardware

Tarjeta de sonido USB (CM108, Sigmate, genérica) para capturar audio de la radio.

Cable PTT opcional: adaptador USB-serie (CH340/FTDI) conectado al PTT de la radio vía pin RTS o DTR.

Sistema operativo: Linux (Ubuntu, Debian, Raspberry Pi OS) o Windows 10/11.

💡 Sin cable PTT el relay solo escucha la sala y no transmite a la radio. El VOX controla el canal eQSO, no el PTT de RF.

# 2. Instalación en Linux / Raspberry Pi

## 2.1 Requisitos y script automático (recomendado)

Este instalador está pensado para Ubuntu, Debian y Raspberry Pi OS. Debe ejecutarse con un usuario normal que tenga permisos sudo; no debe ejecutarse como root.

Se necesita conexión a internet, una tarjeta de sonido USB para la radio y, si se desea transmisión RF automática, un cable USB-serie para PTT. El administrador debe facilitar el token del relay.

La instalación directa se inicia con un solo comando:

https://github.com/daycart/eqso-linux/raw/refs/heads/main/artifacts/relay-daemon/install/install-relay.sh

Descarga directa del instalador:

bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/daycart/eqso-linux-client/main/artifacts/relay-daemon/install/install-relay.sh)

Si el repositorio ya está clonado, también puede ejecutarse desde él:

git clone https://github.com/daycart/eqso-linux-client

bash eqso-linux-client/artifacts/relay-daemon/install/install-relay.sh

El instalador realiza automáticamente:

Instala vía apt ffmpeg, git, curl y alsa-utils cuando faltan. alsa-utils proporciona aplay y arecord para el audio ALSA.

Añade el usuario a los grupos audio y dialout. Si se modifican los grupos, puede ser necesario cerrar y abrir sesión.

Instala pnpm y Node.js LTS en el directorio del usuario.

Clona o actualiza el repositorio en ~/eqso-linux-client.

Instala las dependencias y compila el relay daemon.

Muestra las tarjetas de audio y los puertos serie disponibles.

Crea /etc/eqso-relay/<SALA>.json y configura el servicio systemd.

Activa y arranca eqso-relay@<SALA> y comprueba si queda activo.

Durante las preguntas se solicita el callsign, el número de tarjeta ALSA, el puerto PTT opcional, el token, la sala, el servidor y el puerto. Los valores predeterminados son la sala CB, el servidor asorapa.sytes.net y el puerto 2172.

## 2.2 Configuración de audio en Linux/Raspberry Pi

El backend de Linux utiliza ALSA. La tarjeta seleccionada se convierte en un dispositivo plughw:X,0 y se utiliza tanto para capturar como para reproducir audio.

arecord -l    # tarjetas de captura

aplay -l      # tarjetas de reproducción

En una Raspberry Pi, conecta primero la tarjeta USB y anota el número que aparece como card X. Sin cable PTT el relay puede recibir audio de la sala y reproducirlo, pero no podrá activar la transmisión RF.

## 2.3 Instalación manual paso a paso

sudo apt update && sudo apt install -y ffmpeg git curl alsa-utils

curl -fsSL https://get.pnpm.io/install.sh | sh -

source ~/.bashrc

pnpm env use --global lts

git clone https://github.com/daycart/eqso-linux-client

cd eqso-linux-client

pnpm install

pnpm --filter @workspace/relay-daemon run build

arecord -l    # identificar la tarjeta de captura

aplay -l      # identificar la tarjeta de reproducción

ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB* 2>/dev/null    # identificar el PTT

sudo mkdir -p /etc/eqso-relay

sudo cp artifacts/relay-daemon/install/config.example.json /etc/eqso-relay/CB.json

sudo nano /etc/eqso-relay/CB.json

sudo cp artifacts/relay-daemon/install/eqso-relay@.service /etc/systemd/system/

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now eqso-relay@CB

## 2.4 Actualizar y administrar el servicio Linux/Raspberry Pi

cd ~/eqso-linux-client

git pull

pnpm install

pnpm --filter @workspace/relay-daemon run build

sudo systemctl restart eqso-relay@CB

La configuración está en /etc/eqso-relay/CB.json. Después de modificarla, reinicia el servicio para aplicar los cambios.

sudo systemctl status eqso-relay@CB

sudo journalctl -u eqso-relay@CB -f

sudo systemctl stop eqso-relay@CB

sudo systemctl restart eqso-relay@CB

curl http://127.0.0.1:8009/status

# 3. Instalación en Windows 10/11

## 3.1 Lanzador de doble clic (recomendado)

Descarga el ZIP del lanzador de Windows:

Enlace directo al archivo .cmd:

https://github.com/daycart/eqso-linux/raw/refs/heads/test/windows-relay-installer/artifacts/relay-daemon/install/install-relay-windows.cmd

https://github.com/daycart/eqso-linux/raw/refs/heads/test/windows-relay-installer/artifacts/relay-daemon/install/install-relay-windows.zip

Abre el archivo con doble clic. El lanzador solicita permisos de Administrador, utiliza install-relay.ps1 si está en la misma carpeta y, si se descarga solo, obtiene el script automáticamente desde GitHub. No es necesario escribir comandos en PowerShell.

Si el navegador guarda el archivo como install-relay-windows.cmd.txt, activa Ver → Mostrar → Extensiones de nombre de archivo en el Explorador y renómbralo para que termine exactamente en .cmd. También se pueden descargar ambos archivos juntos desde la carpeta del repositorio.

Como alternativa, puede ejecutarse PowerShell como Administrador con:

irm https://raw.githubusercontent.com/daycart/eqso-linux/test/windows-relay-installer/artifacts/relay-daemon/install/install-relay.ps1 | iex

## 3.2 Modos PC físico y máquina virtual

Al comenzar, el instalador pregunta el tipo de equipo. La opción predeterminada es la máquina virtual para evitar abrir dispositivos de audio accidentalmente.

PC físico — seleccionar 1: instala las dependencias con winget, compila, prueba la captura DirectShow y la reproducción FFplay, arranca el relay y activa el inicio automático de sesión.

Máquina virtual — seleccionar 2: instala y configura, pero no abre los dispositivos de audio, no arranca el relay y deja desactivado el inicio automático. Es el modo recomendado para VirtualBox con passthrough USB.

Windows utiliza DirectShow para capturar y FFplay/SDL para reproducir. La entrada y la salida de audio se seleccionan por separado. No se debe utilizar wasapi como formato de salida de FFmpeg.

## 3.3 Qué instala y configura el instalador Windows

Instala Git, Node.js LTS y FFmpeg/FFplay mediante winget si no están disponibles.

Clona o actualiza el repositorio en %USERPROFILE%\eqso-linux y compila el relay daemon.

Lista las entradas DirectShow, las salidas de audio Windows y los puertos COM.

Solicita callsign, entrada de captura, salida de reproducción, puerto PTT, token, sala, servidor y puerto.

Genera C:\eqso-relay\<SALA>.json en UTF-8 sin BOM y valida el JSON.

Crea C:\eqso-relay\start-<SALA>.cmd y la tarea programada eQSO Relay <SALA>.

La tarea se reinicia automáticamente si el proceso falla. En PC físico se inicia inmediatamente; en VM queda registrada pero detenida.

## 3.4 Administración y actualización en Windows

El log de la tarea se guarda en C:\eqso-relay\relay-<SALA>.log. Sustituye CB por el nombre real de la sala.

Get-Content "C:\eqso-relay\relay-CB.log" -Wait -Tail 20

Stop-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB"

Start-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB"

Stop-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB"; Start-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB"

Unregister-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB" -Confirm:$false

Para actualizar, vuelve a ejecutar el lanzador. También puede hacerse manualmente desde %USERPROFILE%\eqso-linux, instalando dependencias, compilando y reiniciando la tarea.

# 4. Archivo de configuración

La configuración se almacena en /etc/eqso-relay/<SALA>.json (Linux) o C:\eqso-relay\<SALA>.json (Windows). Los parámetros no incluidos en el archivo toman el valor por defecto del código automáticamente.

## 4.1 Configuración completa — Linux / Raspberry Pi

{

"callsign": "0R-CALLSIGN",

"room": "CB",

"password": "TOKEN-DEL-ADMIN",

"server": "asorapa.sytes.net",

"port": 2172,

"audio": {

"captureDevice": "plughw:1,0",

"playbackDevice": "plughw:1,0",

"vox": true,

"voxThresholdRms": 1500,

"voxHangMs": 800,

"inputGain": 0.3,

"outputGain": 1.0,

"postRxSuppressMs": 2500,

"postTxSuppressMs": 1000

},

"ptt": {

"device": "/dev/ttyACM0",

"method": "rts",

"inverted": false

}

}

## 4.2 Configuración completa — Windows

{

"backend": "ffmpeg",

"callsign": "0R-CALLSIGN",

"room": "CB",

"password": "TOKEN-DEL-ADMIN",

"server": "asorapa.sytes.net",

"port": 2172,

"audio": {

"captureDevice": "USB Audio Device",

"playbackDevice": "USB Audio Device",

"captureFormat": "dshow",

"playbackFormat": "ffplay",

"vox": true,

"voxThresholdRms": 1500,

"voxHangMs": 800,

"inputGain": 0.3,

"outputGain": 1.0,

"postRxSuppressMs": 2500,

"postTxSuppressMs": 1000

},

"ptt": {

"device": "COM3",

"method": "rts",

"inverted": false

}

}

## 4.3 Referencia de parámetros generales

| Parámetro | Ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| callsign | 0R-IN70WN | Indicativo del relay. Debe empezar por 0R- |
| room | CB | Nombre de la sala eQSO a la que conecta |
| password | TOKEN123 | Token de autenticación del relay (asignado por el admin) |
| server | asorapa.sytes.net | Dirección del servidor eQSO |
| port | 2172 | Puerto TCP del servidor (externo, tras NAT) |
| backend | alsa / ffmpeg | "alsa" para Linux (default). "ffmpeg" para Windows/macOS |
| message | Radio Enlace CB | Mensaje que aparece junto al callsign en la sala |

## 4.4 Referencia de parámetros audio

| Parámetro | Default | Descripción |
| --- | --- | --- |
| captureDevice | plughw:1,0 | Dispositivo de captura ALSA (Linux) o nombre DirectShow (Windows) |
| playbackDevice | plughw:1,0 | Dispositivo de reproducción |
| captureFormat | (auto) | Solo backend ffmpeg: "dshow" (Win), "alsa" (Linux), "avfoundation" (Mac) |
| playbackFormat | (auto) | Solo backend ffmpeg: "ffplay" (Win), "alsa" (Linux), "coreaudio" (Mac) |
| vox | true | Activar VOX automático (false = solo recepción) |
| voxThresholdRms | 800 | Umbral RMS para abrir el canal. Calibrar según el ruido de fondo de la radio |
| voxHangMs | 800 | Cola del VOX: ms con audio bajo umbral antes de soltar el PTT |
| txGateRms | 50 | Umbral mínimo para enviar un paquete (filtra silencio absoluto) |
| inputGain | 0.5 | Ganancia de captura (0.1–2.0). Subir si el nivel es bajo; bajar si hay distorsión |
| outputGain | 1.0 | Ganancia de reproducción hacia la radio |
| postRxSuppressMs | 2500 | Bloqueo VOX tras recibir audio de la sala (anti-feedback de altavoz) |
| postTxSuppressMs | 1000 | Bloqueo VOX tras fin de TX propio (anti-eco inmediato) |

⚠  captureFormat y playbackFormat solo aplican cuando backend = "ffmpeg". En backend "alsa" se ignoran.

## 4.5 Actualizar config desde versiones anteriores a v1.3

Si tienes un CB.json de antes de Julio 2026, añade estos campos en audio:

"audio": {

"voxHangMs": 800,

"postRxSuppressMs": 2500,

"postTxSuppressMs": 1000

}

# 5. Calibración del VOX

El VOX detecta cuándo la radio está transmitiendo comparando el nivel RMS del audio con el umbral voxThresholdRms. Una calibración incorrecta causa dos problemas: canal abierto con ruido de fondo (umbral muy bajo) o no detecta la voz (umbral muy alto).

## 5.1 Cómo calibrar

Los logs muestran el nivel cada 5 segundos:

[audio] 2026-07-15T14:58:20Z [nivel] pico RMS=22017 (-3.5 dBFS)  VOXumbral=800  gain=0.5

Observar RMS durante silencio (nadie transmite). Valor típico: 50–300.

Observar RMS mientras alguien transmite por la radio. Valor típico CB: 5.000–25.000.

Ajustar voxThresholdRms entre ambos valores, más cerca del ruido de fondo.

💡 Ejemplo: ruido=200, voz=15.000 → umbral recomendado 800–2.000.

## 5.2 Tabla de parámetros de tiempo VOX

| Parámetro | Default | Cuándo cambiar |
| --- | --- | --- |
| voxHangMs | 800 ms | Subir (1000–1500) si el PTT se corta en pausas cortas de voz. Bajar (300–500) si la cola es demasiado larga. |
| postTxSuppressMs | 1000 ms | Subir (2000–3000) si el relay se eco-loopea al soltar el PTT. Bajar (500) si el altavoz está bien aislado de la antena. |
| postRxSuppressMs | 2500 ms | Subir si hay feedback cuando otros transmiten. Bajar si el delay entre RX y siguiente TX es demasiado largo. |

# 6. Diagnóstico y resolución de problemas

## 6.1 Comandos de diagnóstico (Linux)

# Estado completo (conexión, TX/RX, sala, usuarios)

curl http://127.0.0.1:8009/status | python3 -m json.tool

# Monitorizar TX/RX en tiempo real

watch -n2 'curl -s http://127.0.0.1:8009/status | python3 -m json.tool | grep -E "txPackets|rxPackets|state"'

# Logs en tiempo real

sudo journalctl -u eqso-relay@CB -f

# Solo eventos VOX y errores

sudo journalctl -u eqso-relay@CB -f | grep -E "VOX|PTT|gsm-enc|error"

# PTT manual (prueba sin radio)

curl -X POST http://127.0.0.1:8009/ptt/start

curl -X POST http://127.0.0.1:8009/ptt/stop

# Forzar reconexión al servidor

curl -X POST http://127.0.0.1:8009/reconnect

## 6.2 Problemas comunes

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| txPackets = 0 siempre aunque el VOX se activa | GsmEncoder no arranca — encoder GSM no disponible en el ffmpeg usado | Verificar: ffmpeg -encoders ¦ grep gsm. En Ubuntu: sudo apt install ffmpeg |
| VOX se activa con ruido sin nadie transmitir | voxThresholdRms demasiado bajo | Subir voxThresholdRms observando los logs [nivel] |
| VOX no detecta la transmisión | voxThresholdRms demasiado alto o inputGain bajo | Bajar voxThresholdRms o subir inputGain |
| Delay de 5–6s entre transmisiones | postTxSuppressMs era 5000ms en versiones anteriores a v1.3 | Añadir "postTxSuppressMs": 1000 en la sección audio del JSON |
| El relay retransmite solo al soltar el PTT | Eco del altavoz retriggerea el VOX | Subir postTxSuppressMs a 2000–3000 ms |
| Audio entrecortado en RX | Semi-duplex ALSA con CM108 bajo VirtualBox | Normal. En hardware real plughw hace la conversión automáticamente |
| Servicio no arranca | Ruta de config incorrecta o JSON inválido | python3 -m json.tool < /etc/eqso-relay/CB.json para validar |
| Unknown encoder libgsm en los logs | ffmpeg-static sin libgsm tomaba prioridad sobre el sistema | Actualizar relay-daemon a v1.3 — el fix está incluido |

# 7. Puertos y red

| Origen | Destino | Puerto | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Relay daemon (VM local) | api-server | TCP 2171 (interno) | Relay en la misma máquina |
| Relay daemon (externo) | asorapa.sytes.net | TCP 2172 (NAT → 2171) | Relay en otro equipo o Raspi |
| Cliente Windows eQSO | asorapa.sytes.net | TCP 2171 o 8008 | Cliente legacy Windows v1.13 |
| Diagnóstico relay | localhost | HTTP 8009 | API de control (solo localhost) |

⚠  El puerto 2172 es externo (router NAT). El servidor eQSO escucha internamente en el 2171.

# 8. Roles de usuario

El sistema eQSO ASORAPA define cuatro roles diferenciados. Cada usuario registrado tiene un rol asignado por el administrador que determina a qué paneles y funciones tiene acceso.

## 8.1 Resumen de roles

| Rol | Acceso al cliente web | Panel Admin | Panel Operador | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| usuario | ✅ Sala, PTT, lista de usuarios | ❌ | ❌ | Usuario estándar. Solo puede escuchar y transmitir en la sala. |
| relay_operator | ✅ Sala + PTT | ❌ | ✅ (su relay) | Operador de un radioenlace físico. Ve telemetría y controla su relay remoto. |
| admin | ✅ Sala + PTT | ✅ Acceso total | ✅ Todos los relays | Administrador del servidor. Gestiona usuarios, relays y configuración global. |
| relay (flag isRelay) | — (conexión técnica) | ❌ | ❌ | Marca técnica: identifica que la conexión proviene de un relay daemon, no de un humano. |

## 8.2 Flujo de alta de un nuevo usuario

Todo nuevo usuario pasa por este proceso:

El usuario se registra en el cliente web con su callsign y contraseña.

Su cuenta queda en estado pendiente — no puede acceder a la sala.

El administrador recibe la solicitud en el panel Admin → Usuarios → pestaña "Pendientes".

El admin aprueba la cuenta y asigna el rol adecuado (usuario / relay_operator).

El usuario recibe acceso y puede iniciar sesión.

⚠  Hasta que el administrador no apruebe la cuenta, el usuario ve un mensaje de "cuenta pendiente de aprobación" al intentar entrar.

## 8.3 Ejemplos de asignación de rol

| Caso real | Rol a asignar | Acciones del admin |
| --- | --- | --- |
| EA5XXX quiere usar la sala CB para hablar | usuario | Aprobar cuenta → rol: usuario |
| EA5YYY tiene una Raspberry Pi con radio CB y quiere operar su enlace | relay_operator | Aprobar cuenta → rol: relay_operator → asignar callsign: 0R-IN70WN |
| EA5ZZZ es el técnico que administra el servidor | admin | Aprobar cuenta → activar isAdmin = true |
| El daemon 0R-IN70WN se conecta automáticamente al servidor | relay (automático) | El daemon usa el token de RELAY_TOKENS — el sistema lo marca como relay automáticamente |

# 9. Panel de Administración

El panel de administración es accesible solo para usuarios con rol admin o flag isAdmin activado. Se accede desde el cliente web haciendo clic en el botón "Admin" de la barra superior.

## 9.1 Pestaña — Usuarios

Gestión completa de todas las cuentas registradas en el servidor.

Filtros disponibles:

Todos — muestra todos los usuarios del sistema.

Pendientes — solicitudes de registro a la espera de aprobación.

Activos — usuarios con acceso activo.

Inactivos — usuarios deshabilitados.

Acciones por usuario:

Aprobar/rechazar solicitudes pendientes.

Cambiar rol: usuario, relay_operator o admin.

Activar/desactivar isAdmin (permisos de administración global).

Asignar callsign de relay: indica qué relay daemon controla este operador (solo para relay_operator).

Activar/desactivar flag isRelay: marca la cuenta como conexión de radioenlace.

Resetear contraseña.

Eliminar usuario.

💡 Un usuario puede tener rol "relay_operator" con isAdmin=false y aun así ver solo su panel de operador. Si se activa isAdmin, pasa a ver el panel completo de administración.

## 9.2 Pestaña — Radioenlaces

Muestra todos los radioenlaces (relay daemons) actualmente conectados o registrados en el servidor.

Lista de relays con su callsign, sala, estado de conexión y tiempo de actividad.

Indicador de quién está transmitiendo en cada momento.

Acciones: silenciar RX de un relay, forzar desconexión.

⚠  Los relays se identifican con el prefijo 0R- en su callsign y el flag isRelay en la base de datos.

## 9.3 Pestaña — Servidores

Gestión de conexiones salientes a otros servidores eQSO (EqsoProxy). Permite enlazar la sala ASORAPA con salas de servidores eQSO externos.

Añadir/eliminar servidores externos.

Configurar sala de destino, contraseña y callsign con el que conectar.

Estado de conexión en tiempo real (conectado / reconectando / desconectado).

## 9.4 Pestaña — Monitor

Vista en tiempo real del estado del servidor:

Número de usuarios conectados por sala.

Quién está transmitiendo en cada sala en este momento.

Paquetes GSM enviados/recibidos (estadísticas globales).

Tiempo de actividad del servidor (uptime).

## 9.5 Pestaña — Inactividad

El sistema puede detectar cuando una sala lleva un tiempo sin actividad y reproducir automáticamente un aviso de audio (como "Canal CB en servicio, ASORAPA").

Activar/desactivar el sistema de inactividad por sala.

Configurar el tiempo de silencio antes del aviso (1 a 120 minutos).

Subir un archivo WAV personalizado como aviso de inactividad.

Probar el aviso manualmente en una sala específica sin esperar el timer.

⚠  El aviso se emite como transmisor "SERVIDOR" y todos los clientes de la sala lo escuchan, incluidos los relays físicos.

## 9.6 Ejemplo de flujo de administración

Escenario: EA5YYY ha instalado un relay en su Raspi y quiere operar la sala CB.

EA5YYY se registra en el cliente web con callsign "EA5YYY" y contraseña.

Admin abre Panel Admin → Usuarios → Pendientes.

Admin aprueba la cuenta de EA5YYY.

Admin cambia su rol a relay_operator.

Admin asigna el callsign de relay: 0R-IN70WN (el daemon de EA5YYY).

EA5YYY inicia sesión y ve el Panel de Operador con telemetría de su relay 0R-IN70WN.

Desde ese panel puede ver el nivel de audio, el estado del PTT y enviar comandos remotos a su Raspi.

# 10. Panel de Operador de Radioenlace

El panel de operador es la interfaz para el operador humano responsable de un relay daemon físico. Permite monitorizar el estado del enlace y enviar comandos remotos a la Raspberry Pi o PC donde corre el relay daemon, desde cualquier navegador.

⚠  Para acceder, el usuario debe tener rol relay_operator y un callsign de relay asignado por el admin, o bien ser admin.

## 10.1 Telemetría en tiempo real

El panel muestra de forma continua:

| Indicador | Descripción |
| --- | --- |
| Estado de conexión | Online / Offline — si el daemon está conectado al servidor eQSO en este momento. |
| Sala actual | Sala a la que está conectado el relay daemon (ej: CB). |
| Estado PTT | TX (transmitiendo a la radio RF), RX (recibiendo de la sala), Idle (en espera). |
| Nivel de audio (RMS) | Barra visual con el nivel de audio capturado de la radio en tiempo real. |
| Estado VOX | Indica si el VOX está activo (detectando voz) o inactivo. |
| TX Packets | Número de paquetes GSM enviados al servidor desde que arrancó el daemon. |
| RX Packets | Número de paquetes GSM recibidos del servidor. |
| Usuarios en sala | Número de usuarios conectados en la sala en ese momento. |
| Canal activo | Indica si alguien está transmitiendo en la sala en este momento. |
| Uptime | Tiempo que lleva activo el daemon sin reiniciarse. |

## 10.2 Comandos remotos

El operador puede enviar comandos al daemon desde el panel web:

| Botón / Acción | Efecto en el relay daemon |
| --- | --- |
| Probar PTT | Activa el PTT de la radio durante unos segundos para verificar que el hardware funciona. |
| Silenciar RX | El daemon deja de reproducir audio de la sala por el altavoz de la radio (sin desconectarse). |
| Activar RX | Reactiva la reproducción de audio de la sala hacia la radio. |
| Reconectar | Fuerza al daemon a cerrar y reabrir la conexión TCP con el servidor eQSO. |

💡 "Probar PTT" es especialmente útil durante la puesta en marcha para verificar que el cable serie y el pin RTS/DTR están correctamente conectados a la radio.

## 10.3 Diferencias entre Operador y Administrador

| Función | Operador (relay_operator) | Administrador (admin) |
| --- | --- | --- |
| Ver telemetría de su relay | ✅ | ✅ |
| Ver telemetría de todos los relays | ❌ | ✅ |
| Enviar comandos a su relay | ✅ | ✅ |
| Enviar comandos a cualquier relay | ❌ | ✅ |
| Gestionar usuarios | ❌ | ✅ |
| Gestionar servidores externos | ❌ | ✅ |
| Configurar avisos de inactividad | ❌ | ✅ |
| Ver monitor global de la sala | ❌ | ✅ |
| Transmitir en la sala (PTT web) | ✅ (como usuario) | ✅ (como usuario) |

## 10.4 Ejemplo de uso del Panel de Operador

Escenario: EA5YYY quiere verificar que su relay 0R-IN70WN está funcionando bien.

Inicia sesión en el cliente web con su cuenta relay_operator.

Ve el Panel de Operador automáticamente (no tiene acceso al panel de admin).

Comprueba que el indicador "Estado de conexión" muestra Online.

Habla por la radio CB en su ubicación y observa que el nivel RMS sube y el VOX se activa.

Verifica que TX Packets aumenta (confirma que el encoder GSM está funcionando).

Hace clic en "Probar PTT" para verificar que la radio transmite en RF cuando el server le da canal.

Si hay eco, hace clic en "Silenciar RX" temporalmente mientras ajusta el nivel del altavoz.

💡 Si TX Packets no sube al hablar, el problema está en el encoder GSM o en el nivel de audio capturado. Ver sección 6.2.